3. pielikums

Iepirkuma „Apskaņošanas iekārtas piegāde Ilūkstes novada brīvdabas estrādes sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai”,

identifikācijas Nr. “INP 2014/5 ELFLA” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija gaismas iekārtām

iepirkumam

| Nr.p.k. | Nosaukums | Apraksts | Mēr-vienī-ba | Dau-dzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktīvā skanda SUB 1000W – 1200W ar transportēšanas somu | Divi vismaz 12” zemo frekvenču (ZF) skaļruņi ar vismaz 2,5” skaņas spoli. D klases iebūvēts subvūfera pastiprinātājs ar jaudu no 1000W - 1200W. Atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi no 39 Hz . Atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi no 49 Hz . Maksimālais skaņas spiediens ne mazāk kā 133 dB SPL. Divas balansētas līnijas signāla ieejas, realizētas ar kombinētām XLRF/TRS ligzdām. Divas balansētas līnijas signāla izejas, realizētas ar XLRM ligzdām. Skaļuma ierobežotājs (limiter) skaļruņu aizsardzībai. Shēmas aktīvai aizsardzībai: Aizsardzība no sprieguma krituma, termoaizsardzība, īssavienojuma aizsardzība, aizsardzība no pārslodzes,aizsardzība pret mitrumu. Izturīgs korpuss . Viena ligzda kārts statīva ievietošanai. Par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem informējošas gaismas diodes. Akustiskās sistēmas korpusa iestrādāti vismaz 2 multifunkcionālie rokturi. Statīva stiprinājums. Metāla restes ar aizsargājošo akustisko paralonu. Svars: ne vairāk kā 50 kg Ražots Eiropas Savienībā. Garantija no izgatavotāja ne mazāka par 2 gadiem, jābūt garantijas sertifikātam. Komplektā ietilpst transportēšanas soma. | gab. | 4 |
| 2. | Akustiskā skanda 1000W ar transportēšanas somu | Viens vismaz 15” zemo frekvenču (ZF) skaļrunis . Viens vismaz 1.75” augsto frekvenču (AF) skaļrunis. Maksimālā jauda ne mazāka kā 1000W. Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 139 dB SPL. Iebūvēts D klases pastiprinātājs ar jaudu ne mazāku par 1000W(biamped). Zemās frekvences (ZF) pastiprinātājs ne mazāks par 650W. Augstās frekvences (AF) pastiprinātājs ne mazāks par 350W. Grozāmais asimetriskais rupors - 60°-90° x 55°. Jūtība ne mazāka par 106 dB/1m. Atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi vismaz no 48 Hz līdz 20 kHz . Atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi vismaz no 57 Hz līdz 18 kHz. Subsonic filtrs. Iebūvēts ekvalaizers: maziem pasākumiem/pilnai jaudai. Balansēta līnijas signāla ieeja realizēta ar kombinētām 2x XLR un kombinētām 2XLR-Thru ligzdām. Balansēta līnijas signāla izeja, realizēta ar XLRM ligzdu. Skaļuma ierobežotājs (limiter) skaļruņu aizsardzībai. Shēmas aktīvai aizsardzībai: aizsardzība no sprieguma krituma, termoaizsardzība, īssavienojums aizsardzība, aizsardzība no pārslodzes, aizsardzība pret mitrumu. Metāla restes ar aizsargājošo akustisko paralonu. Akustiskās sistēmas korpusā virsmas līmenī iestrādāti 2 rokturi, katrs savā pusē. Statīva ligzdas akustiskās sistēmas apakšā. Korpuss: izturīgs . Statīva stiprinājums: Duo Tilt 3/7 Svars ne vairāk kā 50 kg. Ražots Eiropas Savienībā. Garantija no izgatavotāja ne mazāka par 2 gadiem, jābūt garantijas sertifikātam. Komplektā ietilpst transportēšanas soma. | gab | 2 |
| 3. | Aktīvā skanda(skatuves monitors) ar jaudu ne mazāk kā 600W | Viens vismaz 12” zemo frekvenču (ZF) skaļrunis. Viens vismaz 1” augsto frekvenču (AF) skaļrunis. Maksimālā jauda ne mazāka kā 600 W. Pārklājuma leņķi ne šaurāki par 90°x 55°. Atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi vismaz no 56 Hz līdz 18 kHz . Atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi vismaz no 70 Hz līdz 16 kHz. Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 125 dB SPL. Zemās frekvences (ZF) pastiprinātājs ne mazāks par 650W. Augstās frekvences (AF) pastiprinātājs ne mazāks par 350W. Shēmas aktīvai aizsardzībai: aizsardzība no sprieguma krituma, termoaizsardzība, īssavienojums aizsardzība, aizsardzība no pārslodzes, aizsardzība pret mitrumu. Subsonic filtrs. Iebūvēts ekvalaizers: skatuves monitors/pilnai jaudai. Skaļuma ierobežotājs (limiter) skaļruņu aizsardzībai. RMS skaņas limiters. Balansēta līnijas signāla ieeja realizēta ar kombinētām 2x XLR, 2x XLR-Thru un 1x stereo Cinch in ligzdām. Balansēta līnijas signāla izeja, realizēta ar XLRM ligzdu . Jūtīguma pārslēdzējs Line/Mic ieejā A. Akustiskās sistēmas korpusā virsmas līmenī iestrādāti 2 rokturi katrs savā pusē. Statīva ligzdas akustiskās sistēmas apakšā. Statīva stiprinājums: Duo Tilt 3/7. Metāla restes ar aizsargājošo akustisko paralonu. Izmēri ne lielāki kā 350 x 700 x 500 mm. Svars ne vairāk kā 30 kg. Ražots Eiropas Savienībā. Garantija no izgatavotāja ne mazāka par 2 gadiem, jābūt garantijas sertifikātam. Komplektā ietilpst transportēšanas soma. | gab. | 3 |
| 4. | # Radio mikrofoni # (vokālā bezvadu sistēma) | Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas raidītājs. Darba attālums ne mazāks par 90 m. Rokas raidītājā iekļauti vismaz 4 mikrofonu moduļi vienā mikrofonā. Mikrofons strādā bez licensēm arī pēc 2015. gada. Uztveramo frekvenču diapazons no 10Hz līdz 20kHz. Darbojas 2.4GHz ISM joslā. 4 paaudzes ciparu bezvadu tehnologija. Raidītāja jauda ne mazāka par 10 mW. Ne mazāk par 12 vienmēr pieejamiem kanāliem. Dinamiskais diapazons ne mazāks par 117dB. Barošana - 2AA baterijas, darba spēja ne mazāka par 8 stundām. Profesionāls skanējums, vienkārša uzstādīšana un ērta vadība. Dinamiskais filtrs, lai cīnītos pret nevēlamiem trokšņiem. Trīs 5. segmenta diodes monitoringam, tiek attēlots batterijas stāvoklis un skaņas līmenis. Rokas raidītājam jābūt no izturīga metāla. Uz rokas raidītāja jābūt LCD displejs, uz kura tiks rādīts akumulātora stāvoklis,mikrofona modelis,izvēlētais kanāls u.c Maināmas mikrofonu kapsulas ir derīgas ar citām standarta mikrofonu kapsulām. Blokēšanas režīms, lai novērstu izmaiņas uzstāšanās laikā. Akumulatora indikators norāda akumulatora stāvokli. Par ierīces darbību informējoša gaismas diode Uztvērējā: Divas BNC antenu ieejas antenu pieslēgšanai, Audio izejas - XLR un "¼" (6,3 mm). LCD displejs kanālu izvēlei, akumuatora stāvoklim un EQ filtrs.u.c. Komplektā ietilpst mikrofona kabelis. Kabeļa garums ne īsāks par 1.5 m. Kabeļa galu terminācijas realizētas ar XLR M un XLR F professionāliem savienotājiem. Lokāms, ekranēts trīs vara dzīslu kabelis ar iestrādātu stiprības auklu. Vadītāja šķērsgriezums ne mazāks par 0,22 mm2. | gab. | 4 |
| 5. | Multikors | Daudzdzīslu audio skaņas kabelis. Kabeļa garums na mazāks par 25 m. 24 balansēta analoga audio kanāli ar profesionāliem konektoriem XLRF. 8 balansēta analoga audio kanāli ar profesionāliem konektoriem XLRM. Skatuves kaste (Stagebox)ar profesionāliem konektoriem - ligzdām 24 XLRF+8XLRM. | gab. | 1 |
| 6. | Vadi(audio kabeļi) skandām | Vadi ne mazāk kā 1.5 m garumā savstarpējai skandu savienošanai un ne mazāk ka 10 m garumā savienošanai ar pulti vai multikoru. Kabeļa galu terminācijas realizētas ar XLR M un XLR F professionāliem savienotājiem. Lokāms, ekranēts trīs vara dzīslu kabelis ar iestrādātu stiprības auklu. Vadītāja šķērsgriezums ne mazāks par 0,22 mm2. | gab. | Nepieciešamais daudzums audio sistēmu funkcionēšanai |

Iekārtu drošība un kvalitāte :atbilsts ES prasībām

Garantija iekārtām  : vismaz 2 gadi

Citas prasības: bezmaksas iekārtu piegāde, uzstādīšana, montāža un programmēšana.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.